注   意   事   项

一、本试卷依据国家职业标准命制。

二、请根据试题考核要求，完成考试内容。

三、请服从监考人员指挥，保证考核安全顺利进行。

试题1、正确安装与检修电动机顺序控制电路的安装与调试

（1）考试时间：90分钟

（2）考核方式：实操

（3）本题分值：60分

（4）具体考核要求：画出电动机顺序控制电路原理图，并按照电气安装规范，正确完成电动机顺序控制线路的安装、接线和调试。

电动机顺序控制

试题2、PLC抢答器的控制要求

（1）考试时间：60分钟

（2）考核方式：实操

（3）本题分值：40分

- 在主持人按下抢答按钮之前，选手提前抢答，则选手桌子上的指示灯1和指示灯2闪烁4s，然后熄灭。

- 在主持人按下抢答按钮之后15s之内，选手未抢答主持人桌上的指示灯灭，宣布抢答无效。

- 主持人按下抢答按钮之后，其中一个选手先抢答，其桌上的指示灯亮，其它选手不能抢答桌上的指示灯也不亮。

- 选手抢答后必须在40s内回答完毕，如果在40s内未回答完毕则其桌上的指示灯灭，主持人桌上的指示灯亮，15s后自动熄灭。

- 每一次抢答之前主持人按下复位按钮，使得的各位选手桌上的指示灯处于熄灭状态。

- 选手回答正确以后，主持人按下加分按钮，则其对应的选手计分灯亮一个，回答错误，按下减分按钮，则对应的选手计分灯灭一个。主持人按下复位按钮以后，加减分指示灯不变化。