电子信息工程实训教师（C卷）

用NE555设计并制作一个方波发生器，频率5KHz左右，要求：

- 选配需要的电子元件，包括每个元件技术参数（10分）

- 设计出比较器电路图，输出用LED指示（15分）

（3）写出电路中各个电子元件的作用，叙述电路的工作原理（15分）

(4)完成方波发生器焊接制作，通电后，输出端LED指示灯亮灭（30分）

（5）焊接电路板电子元件分布合理，焊接无虚焊，焊点漂亮（20分）

(6)使用万用表测量电压，记录下电源电压，用示波器观察输出波形为方波和频率月5kHz（10分）

（提示：实验室提供+5v稳压电源，NE555、电容、二极管、电阻、电位器、发光二极管等电子元件）